| 武汉大学国家网络安全学院教学实验报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 操作系统设计与实践 |  | 实验日期 |  | 2024.9.16 |
| 实验名称 | 基本实验环境搭建 |  | 实验周次 |  | 第一周 |
| 姓名 | 学号 |  | 专业 |  | 班级 |
| 王亚鹏 | 2022302181161 |  | 信息安全 |  | 5班 |
| 杨依磊 | 2022302181159 |  | 信息安全 |  | 5班 |
| 杜泓波 | 20223021811 |  | 信息安全 |  | 5班 |
| 侯名扬 | 20223021811 |  | 信息安全 |  | 5班 |
| - 实验目的及实验内容 （要求掌握的知识；实验内容；原理分析） |  |  |  |  |  |
| 总目标：搭建实验环境，熟悉开发与调试工具 实验内容： 1. 在实验机上安装虚拟运行环境，并安装ubuntu 2. 下载bochs源码，编译并安装bochs环境 3. 使用bochs自带工具bximage创建虚拟软驱 4. 阅读、编译boot.asm，并反汇编阅读 5. 修改bochsrc，运行并调试你的第一个程序 6. 完成实验练习要求 原理分析： 1. 引导扇区（Boot Sector）的基本概念 引导扇区（Boot Sector）是磁盘的第一个扇区，通常大小为512字节。在PC机启动时，BIOS会加载指定引导设备的第一个扇区到内存地址0x7C00 关键点： - 引导扇区的大小为512字节。 - 最后两字节必须是 0xAA55，这是引导扇区的标识。如果没有这个签名，BIOS会认为该扇区不是可引导的，无法启动。 关键指令： - jmp $：无限循环，防止程序继续执行非法指令。 - 中断 int 10h：用于在屏幕上显示字符。 2. 反汇编的过程 反汇编是将二进制机器代码转换回汇编代码的过程。通过反汇编，可以查看生成的二进制文件（如 boot.bin）的底层汇编指令。使用反汇编指令（如 ndisasm），可以确认生成的指令是否与预期的汇编代码一致。 3. 虚拟机调试过程 调试过程关键步骤： - 设置断点：在特定地址处设置断点，尤其是在引导扇区开始执行的位置 0x7C00。 - 单步执行：使用 s 命令逐步执行指令，观察每条汇编指令的效果。 - 查看寄存器状态：使用 r 命令查看寄存器（如 AX, BX, SI）的值，确保数据传输和逻辑正确执行。 重要调试命令： - b 0x7C00：设置断点在 0x7C00 地址。 - c：继续执行代码。 - s：单步执行一条指令。 - r：查看寄存器状态。 |  |  |  |  |  |
| - 实验环境及实验步骤 （本次实验所使用的器件、仪器设备等的情况；具体实验步骤） |  |  |  |  |  |
| 实验环境： X86 32位Linux环境 实验步骤： 1. 删除0xAA55，观察程序效果 这是删除0xAA55之后程序的运行效果 可以看到报出了一个错误。经查阅相关资料，程序最后两个字节必须是 0xAA55，这称为引导扇区签名。如果 BIOS 没有在 512 字节扇区的末尾找到这个签名，它将认为这个扇区不是有效的引导扇区，并尝试从其他设备启动。 可能会观察到以下几种现象： - BIOS 跳过启动扇区：BIOS 可能会直接跳过这个扇区，尝试从其他设备启动。如果没有其他有效的引导设备，系统可能会提示类似“No bootable device found”的错误。 - 系统无法启动：系统可能会进入死循环或停止，因为它没有找到有效的引导设备。 - 没有输出：如果没有有效的引导扇区，程序不会运行，也不会显示字符串 "Hello, OS world!"。 这些现象与我们的实际运行结果吻合。 2. 修改程序中输出为，一个包含自己名字的字符串 如图所示，红色字体打印出了我的名字Wangyapeng。只需要我们在源代码的字符串部分修改为自己的名字，再把字符个数对应修改即可（下图的红色部分） 3. 把生成的可执行文件反汇编，查看输出的内容，并在虚拟机启动过程，设置断点进行调试 首先我们要用nasm boot.asm -o boot.bin生成boot.bin这个文件，生成的 boot.bin 文件是一个原始的二进制文件，仅包含机器码，它会被 BIOS 加载到内存并从地址 0x7C00 开始执行。 经查阅资料可以得知ndisasm指令可以对文件进行反汇编，ndisasm -b 16 boot.bin，输出结果如下： 可以看到，反汇编的结果与我们的汇编源码大致相同，拥有同样的逻辑结构，只是有一些指令并不完全吻合。接下来我们使用bochs调试boot.asm，设置不同的断点，查看执行效果。 Step_1： 设置第一个断点位0x7c00，这正是我们程序开始的地方 接着再输入‘c’回车，可视化界面展现出来。 使用s进行单步调试也可以显示此时每一步的汇编指令，十分清楚方便 也可以使用b命令设置一个稍远的、打印完字符串之后的断点，可以看到红色的字符串已经打印完成。 |  |  |  |  |  |
| - 实验过程分析 （详细记录实验过程中发生的故障和问题，进行故障分析，说明故障排除的过程及方法。根据具体实验，记录、整理相应的数据表格等） |  |  |  |  |  |
| 故障及其排除方法： 1.在所有步骤无误，进行bochs -f ./bochsrc时，打开调试界面后无缘无故地报出错误：NO DEVICES。之后自动卡退。 解决方案：在本次实验环境中，进行这一步要求具有管理员权限，因此应该在指令前加上sudo，此时再次启动，可以正常运行。(经查询资料大概率是因为没有管理员权限时bochsrc文件中BIOS 和 VGA BIOS 文件的路径在usr文件夹下，需要高级权限查找链接) 2.控制循环100次的实验中错误地使用CX寄存器，导致结构混乱，赋值错误。 解决方案：想当然地使用最常用的循环计数寄存器CX，而没有考虑其是否已经被其他代码段使用。将CX寄存器换为未被使用过的寄存器例如SI，可以解决这类问题。 3.在循环调试过程中只能一直按n命令单步调试，非常麻烦。 解决方案：其实可以通过计算每一条指令的地址，使用b命令设置断点,再使用c命令执行到此处。例如在我的boot_100.asm中： 代码起始地址： - BIOS 引导程序通常从 0x7C00 地址开始执行，这是引导扇区加载的位置。  指令长度： - mov si, 100：这条指令的长度是 3 字节。 - call DispStr：这是一个调用指令，长度为 3 字节。 - dec si：这条指令长度是 2 字节。 - jnz PrintLoop：这条跳转指令长度是 2 字节。 - jmp $：这条无限循环指令的长度是 2 字节。 这样就可以算出想要到达的位置的地址，方便跳转 |  |  |  |  |  |
| - 实验结果总结 （对实验结果进行分析，完成思考题目，并提出实验的改进意见） |  |  |  |  |  |
| 结果分析： 1. 程序成功启动与引导 - 实验现象：你编写的引导扇区程序能够成功在虚拟机中启动。这意味着程序满足了BIOS对于引导扇区的要求：文件大小为512字节，并且末尾包含 0xAA55 作为引导扇区标志。 - 原因分析：当计算机启动时，BIOS从启动设备的第一个扇区（引导扇区）加载512字节到内存地址 0x7C00，并将控制权交给该地址的代码。程序中的 jmp $ 保证了程序在显示完字符串后不会继续执行无效代码，进入一个安全的无限循环，避免系统崩溃。 2. 删除 0xAA55 后程序无法正常运行 - 实验现象：删除引导扇区末尾的 0xAA55 标志后，BIOS无法识别该扇区为有效引导扇区，导致程序无法正常运行。 - 原因分析：BIOS依赖引导扇区末尾的 0xAA55 作为合法引导扇区的标志。如果没有这个标志，BIOS会认为该扇区不可引导，并跳过它或尝试从其他设备启动。这说明 0xAA55 对引导扇区的合法性起到了关键作用。 3. 修改输出字符串为自己的名字 - 实验现象：将显示字符串修改为包含自己名字的字符串，程序成功显示出新的内容。 - 原因分析：通过修改 BootMessage 数据段中的字符串，程序能够通过 int 10h 系统中断成功在屏幕上显示内容。这表明程序正确使用了BIOS提供的视频输出中断，并且数据段和显示逻辑正常工作。 4. 反汇编生成的二进制文件 - 实验现象：使用 ndisasm 反汇编生成的 boot.bin 文件，可以看到对应的汇编指令与原始代码一致，能够验证编译器生成的机器码是正确的。 - 原因分析：通过反汇编工具，可以将二进制文件中的机器码还原为汇编指令。通过检查反汇编结果，可以确认编译后的代码与原始代码的逻辑一致，确保程序执行符合预期。 5. 通过修改程序控制输出100次 - 实验现象：通过修改程序，控制循环100次 - 原因分析：通过使用 SI作为循环计数器，结合 loop 或 jnz 指令控制程序的循环次数。计数器每次递减，直到100次后停止。通过运行过程中对SI寄存器值的查看证明了这点 思考题目： 1. 为什么要jmp $，如何改造程序，让这个输出过程执行100次 jmp $ 是一条无限循环指令。它的作用是阻止程序继续执行其他未定义的代码，确保程序在显示字符串后停止运行，不会执行无效或随机的内存区域。  防止非法操作：在汇编语言中，指令一旦执行结束，如果没有明确的跳转或停止指令，CPU 会继续执行内存中的其他代码。如果这些代码是无效的，可能会导致程序崩溃、系统异常甚至重启。因此，jmp $ 会让 CPU 停留在当前地址，确保程序不会进入未知区域。  保持程序运行：通常在操作系统或引导程序中，需要让程序在某个稳定状态下停留，而不是直接返回。通过 jmp $，程序就会进入一个死循环，不会退出或继续执行无效指令。 要让字符串的显示过程执行 100 次，可以在 DispStr 子程序中加入一个循环，控制显示次数（参见boot_100.asm）。在 BIOS 中，使用寄存器 SI 可以非常方便地实现循环。我们可以在程序运行过程中使用r命令查看各个寄存器的值，如果SI被赋值为100之后每次运行会减1，那么最终就会循环100次。 如图所示，一开始SI寄存器的值为0（ESI的后16位） 可以看到执行mov si, 100之后，后四位变为0064，在十进制下就是100。 使用n命令执行一次循环，再使用r命令查看寄存器的值，可以看到SI的值为0063，减少了1，与我们的程序符合。这样就可以运行100次循环。 2. 回答：为什么要对段寄存器进行赋值 在16位实模式下（如BIOS引导程序所使用的模式），内存地址是通过段地址:偏移地址的形式进行访问的。为了能够正确访问内存中的数据和代码，需要使用段寄存器来指定内存的段基地址，偏移寄存器来指定段内偏移。因此，在汇编语言编写的引导程序中，必须对段寄存器（如 DS, ES, SS 等）进行赋值 3. 回答：如何在该程序中调用系统中断 调用系统中断是通过 int 指令来完成的。Boot.asm中使用int 10h调用系统中断显示字符串 调用系统中断的基本步骤： - 确定要调用的中断号：中断号决定了调用哪个中断服务例程。例如，BIOS 中断 int 10h 用于视频输出，int 13h 用于磁盘操作。 - 设置相关寄存器的值：不同的中断服务例程通过寄存器传递参数。具体的寄存器内容取决于中断的功能。例如，int 10h 中断使用 AH 来指定功能，AL、BH、CX 等寄存器传递额外参数。 - 执行 int 指令：通过 int 指令调用中断服务。 改进意见： 1. 增强错误处理机制 - 现状：目前的引导扇区代码执行的是简单的输出和无限循环，没有涉及错误处理。 - 改进建议：可以添加错误处理机制。例如，当调用BIOS中断失败时（如磁盘读取失败），程序应显示错误信息，并提供基本的重试或退出功能。这将帮助你理解如何处理程序异常情况，并增强程序的健壮性。 2. 增加用户输入功能 - 现状：实验中只涉及程序自动执行，没有处理用户输入。 - 改进建议：可以在程序中增加用户输入功能，通过键盘读取用户输入的字符或命令，并根据输入做出响应。这可以帮助你理解如何使用 BIOS 键盘中断（int 16h）处理用户交互。 |  |  |  |  |  |
| - 各人实验贡献与体会（每人各自撰写） |  |  |  |  |  |
| 实际上每个人都各自独立地完成了实验 1.王亚鹏：全程参与实验，编写了100次循环的新汇编程序、调试查看循环过程中各个寄存器的值、了解了引导扇区以及BIOS的基本概念、体会了汇编程序在bochs中的调试过程 个人体会： 1. 深入理解程序执行流程 理解了 BIOS 的功能：初始化硬件设备、加载启动设备的第一个扇区到内存中的特定位置（0x7C00），并将执行控制交给引导程序。还有对于0xAA55的删除之后程序崩溃让我意识到程序执行的合法区域。删除之后BIOS 无法识别该引导扇区。0xAA55是 BIOS 用于判断一个扇区是否是合法启动扇区的重要依据。 2. 掌握了bochs下汇编程序的基本调试操作 - b 0x7C00：设置断点在 0x7C00 地址。 - c：继续执行代码。 - s：单步执行一条指令。 - r：查看寄存器状态。 特别是通过每条汇编指令的大小去计算每条指令的地址，再使用b命令设置断点，这让调试有了很大的进展。 3. 反汇编的使用 学会了如何使用 ndisasm 进行反汇编，查看生成的二进制文件的实际内容，确保其与原始汇编代码一致。反汇编的过程让我更加直观地理解了汇编代码与机器码之间的关系，有助于确认代码的正确性。 4. 实验中的挑战 实验过程中，设置寄存器和调用中断时出现过一些错误，导致程序无法按预期执行。通过调试工具，修复了错误，例如CX寄存器多次使用这一类低级错误困扰了我许久，实在是不应该。这个过程增强了我的调试能力和分析问题的能力，我认为很有帮助。 2.同学：承担了……任务 个人体会：…… |  |  |  |  |  |
| - 教师评语 （实验报告的考评：依据实验内容完整度、实验步骤清晰度、实验结果与分析正确性、实验心得与思考的全面性、实验报告文档的规范性等五个维度综合考评） 85-100; - 实验内容完整或者有超出课程实验大纲的内容； - 实验步骤详尽，能够体现完整的实验过程； - 实验结果正确且实验数据分析得当； - 实验心得与思考全面并且有自己的独立思考； - 实验报告文档规范、排版整齐。. 75-84; - 实验内容较为完整； - 实验步骤较为详尽，能够体现实验过程； - 实验结果正确且实验数据分析较为得当； - 实验心得与思考全面； - 实验报告文档规范、排版较为整齐。. 60-74; - 实验内容有缺失； - 实验步骤不够详尽，不能够体现完整的实验过程； - 实验结果部分正确； - 实验心得与思考无或者不够深入； - 实验报告文档规范性有待增强。. 60以下; - 实验内容严重缺失、实验态度不够端正 - 实验步骤不够详尽，不能够体现完整的实验过程； - 实验结果部分正确； - 实验心得与思考无或者不够深入； - 实验报告文档规范性有待增强。. |
| 教师评分（请填写好姓名、学号） |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学号 |  | 分数 |  |
| 王亚鹏 |  | 2022302181161 |  |  |  |
| 杨依磊 |  | 2022302181159 |  |  |  |
| 杜泓波 |  | 20223021811 |  |  |  |
| 侯名扬 |  | 20223021811 |  |  |  |
| 教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |